ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническая  эксплуатация  цифровых междугородных и международных телефонных станций представляет собой комплекс  организационных и  технических мероприятий по поддержанию аппаратно-программного комплекса станции в состоянии, при котором обеспечивается обслуживание вызовов  с  заданным качеством при передаче любых видов сообщений,  для которых данная станция предназначена.

1.2. Основными задачами технической эксплуатации междугородных  и международных телефонных станций являются:

обеспечение бесперебойной, эффективной и высококачественной работы междугородных и международных телефонных станций;

поддержание в норме электрических характеристик оборудования коммутации;

поддержание в норме  электрических  характеристик международных, междугородных каналов, заказно-соединительных и междугородных соединительных линий;

поддержание безошибочной работы программного обеспечения телефонной станции;

организация эффективной работы технического персонала, отвечающего за техническую эксплуатацию станции;

проведение мероприятий по развитию и модернизации станций.

1.3. Техническая эксплуатация цифровых междугородных  и международных телефонных станций включает (рис. 1.1):

техническое обслуживание и ремонт оборудования  телефонных  станций;

контроль за нагрузкой  и качеством работы оборудования телефонных станций и  включенных в них каналов и линий;

техническое обслуживание и поддержку программного обеспечения (ПО) телефонных станций;

работы по  развитию телефонных станций и их модернизации;

техническое оснащение телефонных станций;

поддержку телефонных станций  со стороны поставщика или сервисных центров технического обслуживания;

организацию работы технического персонала;

ведение документации, учет и порядок отчетности;

содержание технических помещений;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

1.4. Настоящие "Правила Технической эксплуатации цифровых междугородных  и  международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования Российской Федерации" и Приложения к ним являются основным документом, определяющим принципы организации технической эксплуатации цифровых междугородных и международных телефонных станций,  выполнение которых является обязательным для технического персонала, обслуживающего данные станции.

1.5. Ответственность за организацию технической эксплуатации цифровых  междугородных и международных телефонных станций в соответствии с настоящими  Правилами  и  Приложениями  возлагается  на  руководство предприятий цифровых междугородных и международных телефонных станций.

1.6. Общее  руководство технической эксплуатацией цифровых междугородных и международных телефонных  станций осуществляет  Управление электросвязи Госкомсвязи России.

1.7. Контроль  за выполнением настоящих Правил на всей территории Российской Федерации осуществляет Главное Управление  государственного надзора за связью в Российской Федерации.