ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Абонент (сети связи) Subscriber of communication network 2. Администрация связи telecommunication Administration 3. Акт приема в эксплуатацию 4. Восстановление Restovration (recovery) 5. Вызов телефонный Call 6. Готовность станции Availability 7. Групповое оборудование телефонной станции 8. Дата ввода в эксплуатацию 9. Дата предъявления 10. Децентрализованный способ технического обслуживания (местный) Local maintenance 11. Диагностирование Fault diagnosis 12. Диагностирование станции тестовое Test diagnosis 13. Звено сигнализации 14. Звено данных сигнализации 15. Инициализация Initialization 16. Испытания периодические Periodic (routing) testing 17. Испытания приемочные 18. Испытания установочные 19. Канал вторичной сети пространственный Space channel 20. Канал вторичной сети временной Timedividing channel 21. Качество обслуживания телефонных вызовов 22. Комиссия приемочная 23. Контроль автоматический Automatic obcervation 24. Контроль технического состояния непрерывный Persistent obcervation 25. Контрольно-корректирующий метод технического обслуживания Corrective maintenance 26. Код пункта назначения 27. Код исходящего пункта 28. Код идентификации канала (КИК) 29. Линия телефонной сети заказно-соединительная (ЗСЛ) Telephone network trunk-record junction circuit 30. Линия телефонной сети между-городная соединительная (СЛМ) Telephone network trunk connecting line 31. Линия телефонной сети соединительная (СЛ) Telephone network connecting line 32. Локализация неисправности Localization of faults 33. Модификация Modification 34. Маршрут сигнального сообщения 35. Направление сигнализации 36. Нагрузка избыточная (избыточный трафик) Overflow traffic 37. Нагрузка телефонная (трафик) Telephone traffic 38. Обнаружение неисправности Fault recognition 39. Объект пусковой 40. Объем трафика Traffic volum 41. Отказ Failure 42. Ошибка Error 43. Оконечное устройство звена данных (сигнальный терминал) 44. Пароль Рassword 45. Перезапуск (рестарт, повторный запуск) Restart 46. Подсистема автоматизированных рабочих мест телефонистов (АРМТ) 47. Попытка вызова Call allempt 48. Поставщик 49. Продолжительность занятия Holding time 50. Профилактический метод технического обслуживания Preventive maintenance 51. Пункт сигнализации 52. Пучок звеньев сигнализации 53. Подсистема пользователя 54. Подсистема передачи сообщений 55. Резерв Redundancy 56. Реконфигурация Reconfiguration 57. Сертификат соответствия Conformance certificate 58. Сигнал аварийный Alarm 59. Сигнал индикации аварийного состояния Alarm indication signal 60. Система сигнализации телефонной сети 61. Состояние исправное (исправность) Good state 62. Состояние неисправное (неисправность) Fault 63. Состояние работоспособное (работоспособность) Operation state 64. Состояние техническое 65. Способ технического обслуживания централизованный 66. Сигнальное сообщение 67. Сигнальная единица 68. Транзитный пункт сигнализации 69. Телефонная станция междугородная 70. Терминал человек-машина Man-machine terminal 71. Тест Test 72. Техническая эксплуатация международной, междугородной и внутризоновыхтелефонных сетей 73. Техническое обслуживание (техобслуживание) средств связи Maintenance 74. Типовой элемент замены (ТЭЗ) 75. Трафик электросвязи Telecommunication traffic 76. Устранение неисправности Fault correction 77. Центр технической эксплуатации (ЦТЭ) Operation and mainte- nance centre 78. Шлейф Loopback 79. Эрланг Erlang 80. Этикетка маршрутирования 81. Язык “человек-машина” (MML) Man-machine languige | Физическое или юридическое лицо, имеющее договорные отношения с оператором связи на получение определенного вида связи. Орган исполнительной власти, регулирующий деятельность в области связи и представляющий интересы в области электросвязи во внутрироссийских и международных организациях и ответственный за выполнение обязательств по Уставу, Конвенции и Регламету МСЭ. Роль Администрации связи РФ выполняет Госкомсвязи РФ. Документ, в котором перечисляются все возможные приемочные испытания и проверки, выводы комиссии по определению готовности станции к вводу в эксплуатацию, рекомендации и предложения, особые мнения, отпечатанный, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Администрацией связи. Процесс перевода объекта из неработоспособного состояния в работоспособное состояние. ГОСТ 27.002-89, термин 5.2. Телефонная заявка на установление соединения, поступившая от оконечного абонентского устройства на телефонную станцию. ГОСТ 19472-88, термин 169. Способность быть в состоянии выполнять требуемую функцию в произвольный момент времени или в любой момент времени на заданном временном интервале. ГОСТ 18322-78, термин 61. Оборудование телефонной станции, предназначенное для обслуживания более тридцати телефонных каналов (линий) Дата утверждения акта приема в эксплуатацию оборудования. Дата, когда оборудование поставлено, завершены работы по установке, монтажу, тестированию оборудования и программного обеспечения. Способ технического обслуживания, при котором все виды работ по техническому обслуживанию проводятся техническим персоналом станции. Действие, предпринимаемое для констатации неработоспособности, локализации неработоспособности, определения причины неработоспособности. Диагностирование, при котором на узлы станции подаются тестовые воздействия. Канал, по которому передаются сообщения системы сигнализации ОКС, обеспечивающий надежную и достоверную передачу сообщений. Связывает два пункта сигнализации. Физический тракт по которому организовано звено сигнализации с оконечными устройствами. Действие, приводящее данные или оборудование к предварительно определенному состоянию или значению. Испытания, при которых узлы объекта испытываются периодически по инициативе технического персонала или согласно программе (расписанию). Испытания, проводимые при приеме оборудования с целью определения его работоспособности в условиях функционирования сети. Испытания, проводимые после завершения установки и монтажа с целью проверки работоспособности оборудования станции. Канал вторичной сети, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется непрерывно. ГОСТ 19472-88, термин 6. Канал вторичной сети, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется в специально отведенные дискретные интервалы времени. ГОСТ 19472-88, термин 7. Свойство системы распределения информации, определяемое совокупностью вероятностных оценок телефонных потерь и ожидания обслуживания телефонных вызовов. ГОСТ 19472-88, термин 195. Комиссия, назначенная Администрацией связи, для приема в эксплуатацию цифровой станции. Контроль телефонных соединений без вмешательства наблюдателя. Контроль технического состояния, при котором моменты обнаружения неработоспособного состояния станции совпадают с моментами отказов. Метод, основывающийся на непрерывном автоматическом контроле качества обслуживания и предусматривающий устранение повреждений после получения информации от системы контроля о выходе параметров качества обслуживания за пределы допустимых эксплуатационных норм. Код пункта сигнализации, который должен обработать сообщение. Код пункта сигнализации, сформировавший сообщение. Номер в диапазоне от 1 до 4095, присваиваемый разговорному каналу. КИК в этикетке маршрутирования указывает для какого разговорного канала предназначено сообщение. Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линий, предназначенная для заказа и ведения междугородных разговоров. ГОСТ 19472-88 термин 60. Линия телефонной сети для связи междугородной телефонной станции с телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел входящего междугородного сообщения. ГОСТ 19472-88, термин 59. Линия телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой и подстанцию с опорной станцией местной телефонной сети. ГОСТ 19472-88, термин 58. Нахождение общей части оборудования, в которой имеет место неисправность. Совокупность технических и соответствующих административных операций, предназначенных для измерения, добавления или отмены одной или нескольких функций, для развития или модернизации объекта. Совокупность пунктов сигнализации, через которые проходит сигнальное сообщение от исходящего пункта до пункта назначения. Пункт сигнализации к которому направляется сигнальное сообщение в пункте сигнализации. Часть трафика, поступившего на совокупность технических средств и не прошедшая через эту совокупность. Суммарное время телефонного занятия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов связи за интервал времени. ГОСТ 19472-88, термин 225. Событие, относящееся к моменту определения факта неработоспособного состояния объекта. Объект, на котором устанавливается цифровая станция, подлежащая вводу в эксплуатацию. Суммарный трафик за определенный период времени. Объем трафика равен сумме продолжительностей занятости технический средств. Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. ГОСТ 27.002-89, термин 3.3 Событие, заключающееся в: - расхождении между вычисленным или измеренным параметром сигнала на выходе объекта и заданным в нормативно-технической документации или теоретически точным значением; - расхождении текущих результатов функционирования реальной программы и заданного эталонного значения; - расхождении между хранимым в памяти значением информации и точным ее значением; - несоответствие между каким-либо символом в передаваемом цифровом сигнале и соответствующим символом в принятом цифровом сигнале. Оборудование, установленное на одном из окончаний сигнального канала. Входит в состав станционного оборудования. Строка символов, используемая для идентификации пользователя интерфейса человек-машина и проверки его полномочий. Возобновление выполнения прерванной программы либо комплекса программ с некоторой определенной точки. Подсистема АРМТ предназначена для обеспечения абонентов всеми видами телефонной полуавтоматической связи по заказной и немедленной системам обслуживания, а также предоставления дополнительных услуг. Попытка установления подключения к одному или нескольким устройствам, соединенным с сетью электросвязи. Организация, поставляющая оборудование оператору связи и несущая за него ответственность согласно контракту. Промежуток времени между занятием технических средств и ближайшим разъединением. Метод, предусматривающий проведение профилактических плановых проверок оборудования, имеющих своей целью обнаружение и устранение повреждений прежде, чем они скажутся на качестве обслуживания, а также выявление и устранение повреждений оборудования, возникающих в процессе его эксплуатации. Узел сети сигнализации ОКС, который может принимать, обрабатывать и посылать сигнальные сообщения. Несколько звеньев сигнализации, связывающих два пункта сигнализации и принадлежащих одной сигнальной сети Одно из приложений телекоммуникационных систем использующее ОКС для своего функционирования. Является составной частью системы сигнализации ОКС. Функциональная часть системы сигнализации ОКС, обеспечивающая транспортную среду для надежной передачи сигнальных сообщений. Совокупность дополнительных средств и/или возможностей, используемых для резервирования. ГОСТ 27.002-89, термин 7.2 Действие по блокировке, разблокировке и изменению конфигурации технических средств станции. Документ, подтверждающий, что надлежащим образом идентифицированные оборудование или услуга связи соответствуют требованиям нормативно-технических документов. Сигнал, формируемый и выдаваемый техническому персоналу при возникновении неисправностей (отказов) в оборудовании телефонной станции. ГОСТ 27.002-89, термин 2.1 Сигнал, заменяющий нормальный информационный сигнал, если эксплуатационная аварийная индикация приведена в действие. Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая нормальную работу устройств автоматической коммутации, а также необходимую и достаточную информацию абоненту при автоматической связи, оператору при полуавтоматической связи. ГОСТ 19472-88 термин 259. Cостояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации и/или конструкторской документации. ГОСТ 27.002-89, термин 2.1 Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований номативно-тенической документации. ГОСТ 27.002-89, термин 2.2. Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической документации. ГОСТ 22954-78, термин 2.3. Совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств объекта, характеризуемая количественными и качественными значениями. ГОСТ 19919-74. Способ технического обслуживания, при котором работы по техническому обслуживанию станций проводится техперсоналом ЦТЭ. Информация передаваемая по сигнальному каналу, и предназначенная для использования одной из подсистем пользователя, либо для подсистемы управления сетью сигнализации. Специальным образом оформленная последовательность бит, передаваемая по звену сигнализации. Пункт сигнализации, в котором сигнальное сообщение передается с одного звена сигнализации на другое без каких - либо изменений. Телефонная станция, обеспечивающая установление внутризоновых и междугородных соединений. ГОСТ 19472-88 термин 31. Устройство ввода/вывода, обеспечивающее пользователю и системе возможность взаимодействовать друг с другом (например, визуально-дисплейный терминал, печатающее устройство). Одно или несколько проверочных воздействий с указанием последовательности их выполнения, обеспечивающих диагностирование или контроль технического состояния. Комплекс организационных и технических мероприятий по поддержанию оборудования станций, международных телефонных каналов, междугородных телефонных каналов, заказно-соединительных и соединительных междугородных линий телефонной сети в состоянии, при котором обеспечивается обслуживание абонентов с заданным качеством при передаче ими любых видов информации, для которых данные сети предназначены. Совокупность технических решений и организационных мероприятий, направленных на поддержание (восстановление) средств связи объекта в состоянии, при котором они могут выполнять требуемые функции с заданным качеством. Минимальная сменная функционально законченная сборочная единица, подлежащая замене при восстановлении работоспособности. Процесс поступления и отмены запросов на технические средства сети. Действия, предпринимаемые после локализации неисправности и направленные на восстановление способности объекта выполнять требуемую функцию. Подразделение, укомплектованное техническими средствами и техническим персоналом, ответственным за эксплуатацию и техобслуживание телефонных станций. Механизм, введенный на оконечной станции или на сети, посредством которого тракт передачи связи может быть подсоединен обратно к тракту приема. Единица трафика, измеренная одним часо-анятием в час. Специальное поле в сигнальном сообщении, содержащее информацию о пункте назначения, исходящем пункте и цепи (разговорном канале) для которой предназначено сообщение. Средства выражения, используемые при связи между пользователем и системой. Примечание: MML MKKTT - язык «человек-машина, разработанный Международным консультативным комитетом по телефонии и телеграфии (MKKTT) для программно-управляемых систем и систем эксплуатации и техобслуживания. |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

1. Абонент (сети связи)

2. Администрация связи

3. Акт приема в эксплуатацию

4. Восстановление

5. Вызов телефонный

6. Готовность станции

7. Групповое оборудование  телефонной станции

8. Дата ввода в эксплуатацию

9. Дата предъявления

10. Децентрализованный способ технического обслуживания (местный)

11. Диагностирование

12. Диагностирование станции тестовое

13. Звено сигнализации

14. Звено данных сигнализации

15. Инициализация

16. Испытания периодические

17. Испытания приемочные

18. Испытания установочные

19. Канал вторичной сети пространственный

20. Канал вторичной сети временной

21. Качество обслуживания телефонных вызовов

22. Комиссия приемочная

23. Контроль автоматический

24. Контроль технического состояния непрерывный

25. Контрольно-корректирующий метод технического обслуживания

26. Код пункта назначения

27. Код исходящего пункта

28. Код идентификации канала (КИК)

29. Линия телефонной сети заказно-соединительная (ЗСЛ)

30. Линия телефонной сети междугородная соединительная (СЛМ)

31. Линия телефонной сети соединительная (СЛ)

32. Локализация неисправности

33. Модификация

34. Маршрут сигнального сообщения

35. Направление сигнализации

36. Нагрузка избыточная (избыточный трафик)

37. Нагрузка телефонная (трафик)

38. Обнаружение неисправности

39. Объект пусковой

40. Объем трафика

41. Отказ

42. Ошибка

43. Оконечное устройство звена данных  (сигнальный терминал)

44. Пароль

45. Перезапуск (рестарт, повторный запуск)

46. Подсистема автоматизированных рабочих мест телефонистов (АРМТ)

47. Попытка вызова

48. Поставщик

49. Продолжительность занятия

50. Профилактический метод технического обслуживания

51. Пункт сигнализации

52. Пучок звеньев сигнализации

53. Подсистема пользователя

54. Подсистема передачи сообщений

55. Резерв

56. Реконфигурация

57. Сертификат соответствия

58. Сигнал аварийный

59. Сигнал индикации аварийного состояния

60. Система сигнализации телефонной сети

61. Состояние исправное (исправность)

62. Состояние неисправное (неисправность)

63. Состояние работоспособное (работоспособность)

64. Состояние техническое

65. Способ технического обслуживания централизованный

66. Сигнальное сообщение

67. Сигнальная единица

68. Транзитный пункт сигнализации

69. Телефонная станция междугородная

70. Терминал человек-машина

71. Тест

72. Техническая эксплуатация международной, междугородной и внутризоновых телефонных сетей

73. Техническое обслуживание (техобслуживание)

74. Типовой элемент замены (ТЭЗ)

75. Трафик электросвязи

76. Устранение неисправности

77. Центр технической эксплуатации (ЦТЭ)

78. Шлейф

79. Эрланг

80. Этикетка маршрутирования

81. Язык “человек-машина” (MML)