ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХПЕРСОНАЛА МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ С ТЕХПЕРСОНАЛОМ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СВЯЗИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ СЛМ И ЗСЛ

П.7.1. Технический персонал АМТС (МНТС) и местных телефонных сетей взаимодействуют между собой при выяснении причин неудовлетворительного качества обслуживания и отыскание причин неустановления соединений (повреждений), выявленных в процессе эксплуатации по данным систем контроля СЛМ и ЗСЛ и по заявкам абонентов и технического персонала противоположных станций.

П.7.1.1. Порядок  действия  технического  персонала  при обнаружении повреждений в оборудовании СЛМ и ЗСЛ, перечень мероприятий, необходимых для определения участка повреждения, даны в инструкциях по технической эксплуатации соответствующих типов оборудования.

П.7.1.2. Технический персонал исходящего участка является ответственным за проведение контрольных испытаний и выяснение причин неустановления соединений (повреждений).

П.7.1.3. Выяснение причины непрохождения (повреждения) следует проводить последовательно по участкам (исходящее оборудование, ЛАЦ, входящее оборудование).

П.7.1.4. Порядок  действий  технического  персонала  при выяснении причин неустановления соединений или неудовлетворительного качества обслуживания на каждом участке одинаков и содержит следующие мероприятия:

отыскание повреждения совместно с техническим персоналом смежных участков (АМТС, ЛАЦ, АТС);

устранение повреждений техническим персоналом, ответственным за данный участок;

контроль за восстановлением работоспособности оборудования СЛМ и ЗСЛ после устранения повреждения.

П.7.1.5. Информация обо всех повреждениях должна фиксироваться в оперативно-технической документации для получения статистических данных о повреждаемости оборудования СЛМ и ЗСЛ. При этом, в документации должны фиксироваться результаты проверки, время обнаружения и устранения неисправности, фамилия и/или личный номер проверяющего.

П.7.2. Взаимодействие технического персонала междугородных или международных телефонных станций с техническим персоналом местных сетей при контроле качества связи по СЛМ и ЗСЛ.

П.7.2.1. Контроль качества связи по СЛМ и ЗСЛ осуществляется на основе анализа статистических данных, получаемых от программно-аппаратных средств контроля АМТС (МНТС), АТС (узлов) и в соответствии с приведенным в п.п.3.4.107-3.4.118 и 3.4.136-3.4.138 настоящих Правил.

П.7.2.2. Взаимодействие технического персонала при контроле качества связи по СЛМ и ЗСЛ должно осуществляться при неудовлетворительных показателях качества обслуживания вызовов с целью выяснения причин, снижающих качество обслуживания, и их устранения.

П.7.2.3. Порядок взаимодействия технического персонала АМТС и местных сетей при выяснении причин неудовлетворительного качества обслуживания СЛМ и ЗСЛ такой же, как и при их техническом обслуживании (см. далее п.П.7.3. и П.7.4. настоящего Приложения)

П.7.3. Взаимодействие технического персонала АМТС (МНТС) и станций (узлов) местных телефонных сетей при техническом обслуживании оборудования международных соединительных линий (СЛМ).

П.7.3.1. Техническое обслуживание оборудования СЛМ осуществляется техническим персоналом междугородных и международных телефонных станций в соответствии с п.п.3.4.101-3.4.129 настоящих Правил.

П.7.3.2. Ответственность за техническое обслуживание и работоспособность оборудования СЛМ возлагается на технический персонал междугородной или международной телефонной станции.

П.7.3.3. Контроль за состоянием оборудования СЛМ производится с помощью имеющихся на АМТС (МНТС) средств автоматизированного контроля и контрольно-измерительной аппаратуры согласно указанному в п.п.3.4.102-3.4.118 настоящих Правил.

П.7.3.4. При получении информации о неудовлетворительном качестве обслуживания или неустановлении соединений технический персонал междугородной или международной телефонной станции должен убедиться в отсутствии повреждений в своем оборудовании коммутации, после чего он, совместно с техперсоналом ЛАЦ и/или станции (узла) местной телефонной сети, должен предпринять необходимые меры по отысканию участка и причины повреждения. При этом, технический персонал ЛАЦ или станции (узла) местной телефонной сети должен выполнять указания технического персонала междугородной (международной) телефонной станции.

П.7.3.5. При наличии массовых повреждений в оборудовании СЛМ технический персонал АМТС должен выяснять причину повреждения совместно с техперсоналом УВСМ (АТС).

П.7.3.6. При неисправности цифровых СЛМ технический персонал междугородной или международной телефонной станции (убедившись в работоспособности оборудования коммутации своей станции) должен передать сообщение о неисправности техперсоналу ЛАЦ, обслуживающему системы передачи.

П.7.3.7. Технический персонал, обслуживающий системы передачи, должен проверить работоспособность и прохождение сигналов взаимодействия своего оборудования.

При обнаружении повреждения в групповом или индивидуальном оборудовании системы передачи технический персонал ЛАЦ должен предпринять необходимые меры по его устранению в соответствии с действующими инструкциями. В случае необходимости и при наличии возможности, технический персонал ЛАЦ должен заменить поврежденный линейный тракт.

При отсутствии резервного линейного тракта техперсонал ЛАЦ должен предпринимать необходимые меры для скорейшего выявления и устранения причины повреждения.

П.7.3.8. Обо всех случаях продолжительного простоя (более 1 суток) системы передачи технический персонал должен докладывать руководству АМТС (МНТС).

П.7.3.9. При отсутствии повреждения в оборудовании ЛАЦ АМТС (МНТС) технический персонал ЛАЦ передает информацию о повреждении техническому персоналу ЛАЦ входящего конца (УВСМ,АТС) и, в случае необходимости, принимает участие в отыскании причины повреждения совместно с техническим персоналом ЛАЦ ГТС.

При необнаружении повреждения на исходящем и входящем конце системы передачи технический персонал ЛАЦ АМТС (МНТС) сообщает об этом техперсоналу обслуживающему оборудование линейных окончаний АМТС (МНТС).

П.7.3.10. Технический персонал АМТС (МНТС), получив информацию об отсутствии повреждения в системе передачи, должен снова проверить оборудование линейных окончаний.

П.7.3.11. При обнаружении повреждения в линейных комплектах, техперсонал должен устранить это повреждение в соответствии с п.п.3.1.30-3.1.35 настоящих Правил.

После устранения повреждения технический персонал должен убедиться в работоспособности оборудования СЛМ и ввести ее в эксплуатацию, после чего он должен зафиксировать в оперативно-технической документации информацию о результатах проверки, причине и участке повреждения, времени выявления и устранения повреждения, фамилию и/или своей личный номер.

П.7.3.12. При наличии затруднений в отыскании участка и причины непрохождения по СЛМ, технический персонал АМТС должен обеспечить выяснение повреждения совместно с техперсоналом ЛАЦ и АТС (УВСМ) по алгоритму взаимодействия АМТС-ЛАЦ АМТС-ЛАЦ АТС (УВСМ)-АТС.

Техперсонал участка, на котором обнаружено повреждение должен  устранить  причину повреждения и доложить  об этом техническому персоналу АМТС по обратной цепочке АТС-УВСМ-ЛАЦ ГТС-ЛАЦ АМТС-АМТС.

Контроль за восстановлением работоспособности оборудования СЛМ производится техперсоналом АМТС аналогично описанному выше. Убедившись в работоспособности СЛМ техперсонал обеспечивает ее ввод в эксплуатацию.

П.7.3.13. При пропадании или повреждении системы передачи в одном или нескольких направлениях технический персонал ЛАЦ сообщает об этом техническому персоналу АМТС (МНТС) через 30 мин после начала простоя.

В дневной и вечерний ЧНН при повреждении системы передачи > 10 минут технический персонал ЛАЦ должен (после восстановления связи) сообщить о простое техническому персоналу АМТС.

П.7.3.14. При повреждениях физических СЛМ технический персонал  АМТС  должен проверить  свой линейный  комплект и, в случае отсутствия повреждения, передать информацию, касающуюся характера повреждения, техперсоналу  УВСМ или  АТС. В случае необходимости техперсонал АМТС принимает участие в совместном выяснении причины и участка повреждения.

П.7.3.15. Все повреждения, обнаруженные в процессе выяснения неисправностей и проверок оборудования СЛМ, должны  фиксироваться в оперативно-технической документации каждого участка (АМТС-УВСМАТС) в соответствии с указанным выше.

П.7.4. Взаимодействие технического персонала АМТС и станций (узлов) местных телефонных сетей при техническом обслуживании оборудования заказно-соединительных линий (ЗСЛ).

П.7.4.1. Техническое обслуживание оборудования ЗСЛ осуществляется техническим персоналом междугородных телефонных станций в соответствии с п.п.3.4.130-3.4.151 настоящих Правил.

П.7.4.2. Ответственность  за  техническое  обслуживание и работоспособность  оборудования  ЗСЛ  возлагается  на технический персонал местных телефонных сетей.

П.7.4.3. Контроль за состоянием оборудования  ЗСЛ со стороны АМТС производится с помощью средств автоматизированного контроля и в соответствии с п.п.3.4.131-3.4.136 настоящих Правил.

П.7.4.4. При получении информации от системы контроля или технического персонала местных телефонных сетей о неудовлетворительном  качестве  обслуживания  вызовов  или  неустановлении соединений по цифровым ЗСЛ, технический персонал АМТС должен совместно  с  техническим  персоналом  местных сетей предпринять необходимые  меры  по  отысканию  участка  и причины повреждения. При  этом, технический  персонал  АМТС должен выполнять указания техперсонала местных телефонных сетей (АТС, УВСМ, ЛАЦ ГТС).

П.7.4.5. Автоматизированная  система  контроля  АМТС позволяет осуществлять непрерывный контроль состояния оборудования ЗСЛ и  качества работы как  отдельно взятых линий, так и всего пучка. В связи с этим техперсонал АМТС по данным системы контроля может сам инициировать выяснение причины неудовлетворительного качества обслуживания  по  ЗСЛ.  Указанное наиболее актуально для местных сетей, не  оснащенных  современной  контрольно - испытательной аппаратурой КИА.

П.7.4.6. Если повреждение на АТС не обнаружено и исходящее оборудование  ЗСЛ  исправно, техперсонал АТС передает данные о повреждении техперсоналу следующего участка ЗСЛ-ЛАЦ АТС (УЗСЛ), сообщая номер линий (пучка) и характер повреждения.

П.7.4.7. Технический персонал ЛАЦ АТС или УЗСЛ осуществляет проверку  ЗСЛ с помощью имеющихся средств контроля с выходом на автоответчик АО АМТС.

Отыскание и устранение повреждений в оборудовании ЗСЛ производится техперсоналом согласно действующим инструкциям.

П.7.4.8. Если данные контроля указывают на повреждение в сторону АМТС, технический персонал ЛАЦ АТС (УЗСЛ) связывается с техперсоналом ЛАЦ АМТС и сообщает ему данные о номере линии и характере повреждения.

П.7.4.9. Технический  персонал  ЛАЦ  АМТС,  руководствуясь данными о характере повреждения, производит проверку указанной линии совместно с входящим комплектом АМТС.

Если оборудование систем передачи исправно, техперсонал ЛАЦ АМТС передает данные о повреждении техническому персоналу, обслуживающему  линейное  оборудование АМТС. В случае необходимости, технический персонал ЛАЦ принимает участие в выявлении причины повреждения совместно  с  техперсоналом  сектора  технического обслуживания  оборудования  коммутации.  Отыскание  и устранение повреждения в оборудовании коммутации АМТС должно осуществляться в соответствии с п.п. 3.4.139-3.4.151 настоящих Правил.

П.7.4.10. После отыскания и устранения повреждения технический  персонал АМТС  сообщает сведения о повреждении техническому персоналу ЛАЦ АТС (УЗСЛ).

П.7.4.11. Технический персонал  ЛАЦ АТС (УЗСЛ)  производит контроль  ЗСЛ и,  убедившись  в  ее работоспособности, сдает ЗСЛ соответствующей  АТС, указывая  участок и  причину повреждения. Технический персонал АТС также осуществляет контроль работоспособности оборудования ЗСЛ в соответствии с действующими на ГТС инструкциями и, убедившись в ее работоспособности, вводит ее в эксплуатацию.

П.7.4.12. Обнаруженные  в  процессе  совместного  выяснения повреждения в оборудовании ЗСЛ должны фиксироваться в соответствующей оперативно-технической документации. При этом в документации должны быть зарегистрированы причина и участок повреждения, время выявления и устранения повреждения, фамилия и/или личный номер проверяющего.

П.7.4.13. Отыскание  повреждений  в  оборудовании аналоговых и аналого-цифровых ЗСЛ технический персонал АТС должен осуществлять в соответствии с действующими инструкциями.

П.7.4.14. Если повреждение в оборудовании АТС (УЗСЛ) не обнаружено, техперсонал местных сетей передает данные о характере повреждения техническому персоналу АМТС, обслуживающему оборудование коммутации.

Техперсонал АМТС с помощью существующих средств контроля производит проверку оборудования ЗСЛ и, в случае обнаружения повреждения, принимает меры по его устранению. Устранение повреждений производится в соответствии с п.п.3.1.30-3.1.35 настоящих Правил.

П.7.4.15. После устранения причины повреждения техперсонал АМТС  должен  проверить  работоспособность  оборудования  ЗСЛ  в соответствии с действующими инструкциями. При положительных результатах проверки, техперсонал сообщает об этом техническому персоналу АТС (УЗСЛ). Техперсонал АТС, получив информацию об устранении повреждения, также производит контрольную проверку ЗСЛ с выходом на АО АМТС.

Если соединение проходит нормально, линия сдается в эксплуатацию и техперсонал АТС и АМТС фиксирует данные о повреждении в оперативно-технической документации аналогично описанному выше.